四川省第四人民医院布类制品配送服务项目采购需求文件

- 项目申请理由

- 现有布类制品（含病员服、床单被套、手术衣/铺单、医护工服等）服役周期较长，部分品类破损严重，已出现阶段性供应紧张。长期高频洗涤导致织物纤维老化、缩水变形、色牢度下降，部分无菌包布/手术铺单已出现微孔或屏障性能衰减，无法满足临床高标准使用需求。春熙院区即将投入使用，到时预计将迎来采购高峰。现有布类规格不统一、批次混杂，增加洗涤分拣难度与错发漏发风险，影响后勤供应链响应效率。

- 项目预算

- 9万元/年

- 参数配置要求或技术服务要求

1、布类制品（医疗服装类、特殊尺寸医疗布类、医用床上用品类等）采购。

布类清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房被套 | 230*160cm | 个 |  | 1、面料成份:100%棉； 2、单位面积质量：215g/㎡±5g/㎡ 3、甲醛含量：≤75mg/kg； 4、PH值范围：4.0-8.5 5、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：≤20mg/kg 6、异味：无异味； 7、纱支：20S*20S； 8、织物密度（根/10cm):经密460根±5根/10cm，纬密2 48根±5根/10cm； 9、耐水色牢度：变色、沾色≥4级；耐干摩色牢度：≥4级； 耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级；耐碱汗渍色牢度：变色 、沾色≥4级。 |
| 2 | 病房床罩 | 200*95*8*15cm | 个 |  |  |
| 3 | 病房枕套 | 45*75cm | 个 |  |  |
| 4 | 盖褥 | 150cm*200cm，五斤 | 床 |  | 1、含杂率：≤0.8%。 2、网纱：面纱3层，左筋≥15道，右筋≥15道，竖筋≥10 道，密度≥13根/10cm。 3、 研磨率≥80%。 4、 传播疾病虫、卵：无。 5、 异味：无。 6、 原料：细绒棉。 7、感官要求等级：一级及以上。 8、短纤维（≤13mm）含量：≤25% 9、尺寸：2000*1500mm(±3%）。 |
| 5 | 垫褥 | 90cm*200cm，四斤 | 床 |  | 1、含杂率：≤0.8%。 2、网纱：面纱3层，左筋≥15道，右筋≥15道，竖筋≥10 道，密度≥13根/10cm。 3、 研磨率≥80%。 4、卫生指标：传播疾病中虫、卵；异味：无 5、原料：细绒棉。 6、感官要求等级：一级及以上 7、短纤维（≤13mm）含量：≤25%。 8、尺寸：2000*900mm（±3%）。 |
| 6 | 枕芯 | 45*75cm | 个 |  | 1、填充物：聚酯纤维100%； 2、纤维含量：面料100%棉； 3、重量：730g±5g； 4、异味：无异味； 5、PH 值范围：4.0-8.5 6、甲醛含量：≤75mg/kg； 7、耐水色牢度：变色、沾色≥4级 8、耐干摩色牢度：≥4级 9、耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级 10、耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级 |
| 7 | 油绿纱卡包布（双层） | 80*80 | 张 |  | 1、面料成份:100%棉； 2、单位面积质量：215g/㎡±5g/㎡ 3、甲醛含量：≤75mg/kg； 4、PH值范围：4.0-8.5 5、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：≤20mg/kg 6、异味：无异味； 7、纱支：20S*20S； 8、织物密度（根/10cm):经密460根±5根/10cm，纬密2 48根±5根/10cm； 9、耐水色牢度：变色、沾色≥4级；耐干摩色牢度：≥4级； 耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级；耐碱汗渍色牢度：变色 、沾色≥4级。 |
| 8 | 油绿纱卡包布（双层） | 100*100 | 张 |  |  |
| 9 | 油绿纱卡台布（双层） | 120*120 | 张 |  |  |
| 10 | 剖腹单（双层） | 340*220 | 张 |  |  |
| 11 | 油绿纱卡治疗巾（单层） | 80*80 | 张 |  |  |
| 12 | 油绿纱卡大单（双层） | 280*180 | 张 |  |  |
| 13 | 油绿纱卡中单（双层） | 180*150 | 张 |  |  |

服装清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生服夏装 | 短袖长装 | 件 |  | 1、 成份含量：100%聚酯纤维 2、异味：无 3、甲醛含量：≤75mg/kg 4、PH值：4.0-8.5 5、起球：≥4级 6、单位面积质量：180g/㎡±5g/㎡。 7、撕破强力：经 |
| 2 | 护士服夏装 | 短袖短装+裤子 | 套 |  | 1、成分：93%聚酯纤维/7%棉 pH值：4.0-8.5； 甲醛含量：≤75mg/kg 4、单位面积质量：200g/㎡±5g/㎡ 5、织物密度：经向密度：650根/10cm±5根/10cm；纬向 密度390根/10cm±5根/10cm 6、静电压半衰期：≤2.0 s 7、电荷面密度：≤4.0uC/㎡ 8、耐水色牢度：≥4级、耐干摩擦色牢度：≥4级、耐湿摩擦 色牢度：≥4级。 9、水洗尺寸变化率：经向：≤-0.3；纬向：≤-0.5 10、撕破强力（N):经向≥30；纬向≥18； |
| 3 | 孕妇服夏装 | 短袖长装+孕妇裤 | 套 |  |  |
| 4 | 120急救服夏装 | 短袖短装+裤子 | 套 |  |  |
| 5 | 120司机服夏装 | 短袖短装+裤子 | 套 |  |  |
| 6 | 护士夏帽 | 大圆帽 | 件 |  |  |
| 7 | 病员服 | XS-5XL | 套 |  | 1、纤维含量：100%棉 2、纱支：32S*32S 3、PH值：4.0-8.5 4、甲醛含量：≤75mg/kg 5、经向密度(根/10cm)：572根/10cm±5根/10cm；纬向密度(根/10cm)：275根/10cm±5根/10cm 6、异味：无 7、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：≤20mg/kg 8、 耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级，耐酸汗渍色牢度：沾色毛）：≥4级，耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 9、耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级耐碱汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级，耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 10、耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级 11、耐摩擦色牢度：干摩(经向、纬向) ：≥3级；耐摩擦色牢度：湿摩(经向、纬向) ：≥3级 |
| 8 | 病员袍 | XS-5XL | 件 |  |  |
| 9 | 病员裤 | XS-5XL | 件 |  |  |
| 10 | 手术衣 | 均码 | 套 |  | 1.面料：C21*21,128*60 2.颜色：油绿、湖蓝、葡萄紫 3.尺码：S、M、L、XL、XXL、XXXL。 4.参数： （1）异味：无。 （2）PH 值：4.0-8.5。 （3）甲醛含量（mg/kg）：≤75. （4）可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用。 （5）耐酸碱汗渍色牢度≥3级。 （6）耐干摩擦色牢度≥3级。 （7）耐水色牢度≥3级。 |
| 11 | 洗手衣裤 | L-5XL | 套 |  |  |
| 12 | 医生服冬装 | 长袖长装 | 件 |  | 1、成分含量：93%聚酯纤维/7%棉 2、甲醛含量：≤75mg/kg。 3、pH值：4.0-8.5。 4、单位面积质量：240g/㎡±5g/㎡。 5、织物密度：经向密度635根/10cm±5根/10cm 纬向密度395根/10cm±5根/10cm 6、撕破强力：经向≥35N 纬向≥28N 7、洗前吸湿速干性：浸湿时间≤20.00s，≥3级；吸水速率：≥30.1%/s，≥3级；最大浸湿半径：≥12.1mm，≥3级；液态水扩散速度：≥2.1mm/s，≥3级 8、遮光率≥90% 9、异味：无异味 10、防螨性能（驱避率）≥70% 11、耐水色牢度：变色、沾色≥4级；耐干摩色牢度：≥4级；耐汗渍色牢度：变色、沾色≥4级；耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级，耐酚黄变≥4级，耐光汗复合色牢度（酸、碱）：变色≥3-4级。 12、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：≤20mg/kg |
| 13 | 护士服冬装 | 长袖短装+裤子 | 套 |  |  |
| 14 | 孕妇服冬装 | 长袖长装+孕妇裤 | 套 |  |  |
| 15 | 120急救服冬装 | 长袖短装+裤子 | 套 |  |  |
| 16 | 120司机服冬装 | 长袖短装+裤子 | 套 |  |  |
| 17 | 护士冬帽 | 大圆帽 | 件 |  |  |
| 18 | 工勤服夏装 | 短袖短装+裤子 | 套 |  | 1、成份：65%聚酯纤维/35%棉 2、纱支：32s*32s 3、pH值：4.0-8.5 4、甲醛含量：≤75mg/kg 5、密度：经向密度300根/10cm±5根/10cm，纬向密度510根/10cm±5根/10cm |
| 19 | 工勤服冬装 | 长袖短装+裤子 | 套 |  | 1、成份：65%棉/35%聚酯纤维 2、纱支：21s*21s 3、pH值：4.0-8.5 4、甲醛含量：≤75mg/kg 5、密度：经向密度325根/10cm（±5根/10cm），纬向密度：558根/10cm（±5根/10cm） |
| 20 | 120棉大衣 | 双层，可拆卸内胆 | 件 |  | 1.面料：采用防水涂层面料，100%涤纶。 2.颜色：藏青色。 3.尺码：S、M、L、XL、XXL、XXXL。 4.参数：保暖棉内胆，克重≥145克／平方米。 |

- 潜在供应商所需特殊资质要求

- 无。

- 商务要求条款

- 履约期限：本项目服务总期限为3年，合同实行一年一签。首次合同服务期为1年；在每年服务期满且经采购人考评合格的前提下，可续签下一年度合同，每次续签期限为1年，最多可续签2次。若任一年度考评不合格，采购人有权不再续签，合同自动终止。

- 配送要求：常备布类24小时内送达，非常规布类5个工作日送达。

- 付款方式：合同签订后，三个月后据实结算，验收达标后出具等额正规发票后15个工作日内支付季度货款。

- 验收标准

- 1.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收。（如果有特殊要求可以进行合理的修改或增加）

- 2.验收标准：按国家相关规定及比选文件要求、合同约定标准进行验收。